# 3 Горная часть

3.1 Исходные данные для проектирования

3.1.1 Выбор способа разработки.

В зависимости от типа горных машин, используемых для выемки и транспортировки песков,  различают следующие способы разработки: подземный, дражный, гидравлический, скреперно-бульдозерный, экскаваторный.

Подземный способ:

Из всех способов разработки наиболее трудоемким, дорогостоящим  является подземный. Подземный способ разработки целесообразно применять в следующих условиях, где четко выдержанный и выраженный пласт, глубина залегания более 15 м, высокое содержание золота 10-12г/м3.

Дражный способ:

Современные многоковшовые драги представляют собой относительно сложные и дорогостоящие комплексы с высокой степенью механизации и поточности технологических процессов и обеспечивают достижение наиболее высоких технико-экономических показателей по сравнению с другими способами разработки.

Многоковшовые драги целесообразно применять для разработки пород практически любой крепости  и состава за исключением весьма валунистых и крепко сцементированных пород и вязких глин.

Наиболее рационально многоковшовые драги применять для разработки водоносных пойменных и больших ключевых россыпей с небольшим уклоном.

Дражный способ  неэффективен по соображениям сравнительно большого уклона террасы,   и 100%-ной пораженности массива многолетней мерзлотой и незначительного срока эксплуатации месторождения.

Гидравлический способ:

При гидравлическим способе применяются сравнительно простое оборудование (гидромониторы, насосы, землесосы, гидроэлеваторы, трубы) и

процесс обогащение песков существенно упрощается, так как на промывку поступает хорошо дезинтегрированные и размытые пески.

Так же характерен небольшой штат рабочих и относительно высокие технико- экономических показателей.

Эти особенности позволяют при благоприятных условиях залегания россыпи и наличии дешевой напорной воды обеспечить относительную низкую себестоимость металла.

К недостатком гидравлической разработки следует отнести значительный расход электроэнергии, ограниченность применения способа и сезонность работ.

Гидравлический способ целесообразно  для разработки террасовых, увальных, верховых, ключевых и реже долинных россыпей с ограниченным притоком подземных и поверхностных вод. С увеличением притока разработка усложняется, а себестоимость добычи повышается. Себестоимость добычи при разработке пойменных россыпей увеличивается вследствие увеличения стоимости осушения и транспортирования, но сохраняют основные преимущества этого способа: небольшие капитальные вложения и простота оборудования. Запасы россыпей, которые можно разрабатывать гидравлическим способом, изменяются в широких пределах. Эти сроки зависят от капиталовложений, необходимых для разработки россыпи и наличие разведанных запасов вблизи прииска. Если необходимо строить линию электропередачи значительной протяженности и поселок; то следует выдерживать сроки существования разреза не менее 10-12 лет.

Гидравлический способ применять не целесообразно из-за 100%-ной мерзлоты, большой глубины россыпи и коротким сроком отработки.

Скреперно-бульдозерный способ:

Бульдозеры и скреперы имеют простую и надежную конструкцию, удобны в управлении, обслуживаются одним человеком и имеют высокую производительность при разработке легких, средней плотности и тяжелых разрыхленных пород.

Бульдозерно-скреперный способ разработки не требует больших капитальных затрат и характеризуется малым дельным расходом электроэнергии.

К достоинству следует отнести их высокую маневренность, возможной быстрой перебазировки с одного участка на другой.

Недостатки: заметное снижение производительности при повышении валунистости разрабатываемых пород и увеличенном расстоянии  их транспортирования, зависимость работ от климатических условий и высокая трудоемкость ремонтных работ.

Бульдозерно-скреперный способ разработки применить невозможно из-за больной глубины россыпи (до 33 м) и большой длине транспортировки пород.

Экскаваторный способ:

При использовании одноковшовых экскаваторов разработка может производится как с применением транспорта, так и без него.

Для транспортирования песков к промывочным установкам, а торфов в отвал

в качестве транспортных средств используют автосамосвалы, ленточные конвейеры и гидравлический транспорт.

Экскаваторный способ обеспечивает возможность применения высокопроизводительных экскаваторов с небольшим радиусом разгрузки и рационального размещения отвалов торфов, а на стационарных промывочных установках можно использовать любое обогатительное оборудование. Однако перевозка песков и торфов требует больших затрат.

При бестранспортной технологии вскрышные работы  выполняют драглайном, обеспечивает перевалку вскрышных пород в выработанное пространство.

При глубине россыпи до 33 м и шириной в среднем 308 м наиболее выгодно разрабатывать экскаваторным способом ,с применением транспортной или бестранспортной технологии, и с применением буровзрывных работ.

## Для того чтобы определить какая схема наиболее выгодней нужно определить приведенные затраты по каждой схеме.

## Транспортная технология вскрыши.

## В основу вскрышных комплексов следует включить экскаватор ЭКГ- 5А, по

стоимости и по своим параметрам наиболее соответствует горнотехническим условиям эксплуатации месторождения.

Транспортирование торфов в отвал осуществляют автосамосвалы

Белаз –540 А (принят проектом).

Вскрыша  торфов на верхнем горизонте массива многолетнемерзлых пород выполняется бульдозерно-рыхлительными агрегатами (ДЗ –141 ХЛ) Т - 500 (принят проектом).

Складирования пустой породы в отвал осуществляет бульдозер (Д – 572Т)  ДЭТ-250 (принят проектом).

Бурение скважин осуществляется буровым станком 2СБШ-250МН

(принят проектом).

Приведенные затраты по первой схеме вскрышных работ.

Зпр = Сэкс + Еэ * Кi = 35942 + 0.16 * 112472 = 53937000 рублей;

где  Еэ – коэффициент экономической эффективности капиталовложений,   Еэ= 0.16;

Сэкс – эксплуатационная себестоимость, Сэкс = 35942 тыс.рублей;

Кi - капиталовложения, Кi = 112472 тыс.рублей;

Кi = (К1* Nэ) + (К2 * Nа) + (К3 * Nб)  +(  К4 * Nбо )=                                                               (11892000 * 1)  + (1078000 * 10  ) + (10863000 * 3 ) + ( 8173000 * 7 ) =

= 112472 тыс. рублей;

где К1 – балансовая стоимость экскаватора ЭКГ-5А, К1 = 11891500 рублей;

К2 – балансовая  стоимость автосамосвала БелАЗ – 540А,

К2 = 1078000 рублей;

К3 - балансовая стоимость бульдозера Т- 500, К3 = 10862500 рублей;

К4 - балансовая стоимость бульдозера ДЭТ - 250, К4 = 8173000 рублей;

Nэ – количество экскаваторов, Nэ = 1 штуки;

Nа – количество автосамосвалов, Nа = 10 штук;

Nб – количество бульдозеров Т - 500, Nб = 3 штуки:

Nбо – количество бульдозеров ДЭТ - 250, Nбо = 7 штуки:

## Таблица 3.1.1.1- Балансовая стоимость автосамосвала БелАЗ – 540А

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 980 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 98 |
| Всего | - | тыс.руб. | 1078 |

## Таблица3.1.1.2 - Балансовая стоимость бульдозера Т- 500

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 9875 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 987.5 |
| Всего | - | тыс.руб. | 10863 |

## Таблица 3.1.1.3 - Балансовая стоимость бульдозера ДЭТ- 250

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 7430 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 743 |
| Всего | - | тыс.руб. | 8173 |

## Таблица 3.1.1.4 - Балансовая стоимость экскаватора ЭКГ-5А

| Наименования расходов | Процентное Содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 7500 |
| Запасные части | 2.5% | тыс.руб. | 187.5 |
| Итого | - | тыс.руб. | 7687.5 |
| Наценка УМТС | 31% | тыс.руб. | 2383.1 |
| Стоимость деревянной тары | 2.3% | тыс.руб. | 176.8 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 768.8 |
| Итого | - | тыс.руб. | 11016.2 |
| Заготовительные – складные расходы | 1.2% | тыс.руб. | 132.2 |
| Итого | - | тыс.руб. | 11148.4 |
| Расходы на комплектацию оборудования | 0.7% | тыс.руб. | 70 |
| Итого | - | тыс.руб. | 11218.4 |
| Монтаж | 6% | тыс.руб. | 673.1 |
| Всего | - | тыс.руб. | 11892 |

Эксплуатационная себестоимость.

Эксплуатационная себестоимость включает в себя затраты:

амортизацию горного оборудования; электроэнергию; материалы;

заработанная плата и прочие затраты.

Сэкс = Зам + Зп  + Зэ  + Зэк + Зпр = 14958 + 6293 + 214 + 11210 + 3267 =

35942 тыс.руб;

где  Зам - затраты на амортизацию горного оборудования,                               Зам = 14958 тыс.руб;

Зп - заработанная плата, Зп = 6293 тыс.руб;

Зэ - затраты на электроэнергию, Зэ = 214 тыс.руб;

Зэк  - эксплуатационные затраты, Зэк = 11206 тыс.руб;

Зпр - прочие затраты, Зпр = 3267 тыс.руб;

Таблица 3.1.1.5 - Затраты на амортизацию горного оборудования.

| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс.руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭКГ-5А | 11892 | 7.7 | 1 | 915 |
| # Автосамосвал БелАЗ – 540А | 1078 | 16.7 | 10 | 1800 |
| Бульдозер Т-500 | 10863 | 15 | 3 | 4888 |
| # Бульдозер ДЭТ- 250 | 8173 | 15 | 7 | 8580 |
| Всего |  |  |  | 14958 |

## Таблица 3.1.1.6- Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист ЭГГ |  | 2 | 2.2 | 260 | 300 | 172 | 86 | 206 | 8 | 47 | 519 |
| Помощник ЭГГ |  | 2 | 2.2 | 260 | 250 | 143 | 71 | 172 | 7 | 39 | 432 |
| Машинист БелАЗа |  | 20 | 22 | 260 | 300 | 1716 | 858 | 2059 | 85 | 472 | 5190 |
| Машинист Т-500 |  | 6 | 6.6 | 260 | 300 | 514 | 257 | 617 | 25 | 141 | 1554 |
| Машинист ДЭТ-250 |  | 14 | 15.4 | 260 | 300 | 1200 | 600 | 1440 | 60 | 330 | 3630 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3478 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6293 |

Списочный штат определяется:

Тспис = Треж / Тфак = 251 / 232 = 1.1

где Треж  = Тсм - Ткл -  Тпр = 260 – 7 – 2 = 251 дней;

где  Тсм – количество смен в сезоне, Тсм = 260 дней;

Тпр – количество праздничных дней, Тпр = 2 дня;

Ткл  - простои по климатическому условию, Ткл  = 7 дней.

Тфак = Тсм   - Ткл - Тпр - Тб - Тв  = 260 – 7 – 2 – 5  - 14 = 232 дней;

где Тб  – количество дней по болезни, Тб = 5 дня;

Тв  – количество выходных дней, Тв = 14 дня;

Таблица 3.1.1.7- Затраты на электроэнергию.

| Наименования затрат | Единицы измерения. | Расход энергии в год | Цена за единицу измерения, руб. | Годовые затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата по одноставочному тарифу | кВт | 231000 | 0.224 | 51744 |
| Плата по двухставочному тарифу | кВт | 1600 | 79 | 126400 |
| Неучтенные затраты 20% |  |  |  | 35628 |
| Всего |  |  |  | 214000 |

Затраты на электроэнергию определяется суммированием одноставочного и двухставочного тарифа за 1 час работы экскаватора и стоимости 1кВт.ч.

Расход энергии по одноставочному тарифу, Wо = 231000 кВт;

Расход энергии по двухставочному тарифу, Wд = 1600 кВт;

Wо = Nуст * tг * К * Цот * Ки = 250 * 4620 * 0.25 * 0.8 = 231000 кВт;

где  Nуст – установленная мощность экскаватора ЭКГ –5А, Nуст = 250 кВт;

tсез – число рабочих часов в год, tг = 4620 часов;

К- коэффициент интегральности, К = (0.25 –0.3);

Ки - коэффициент использования, Ки = 0.8

Wд = Nуст * Тмес * Цдт * Ки = 250 * 8 * 0.8 = 1600 кВт;

Таблица 3.1.1.9 - Эксплуатационные затраты на автосамосвал БелАЗ – 540А.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты рублей на 1000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диз. топливо | ГСМ | Материалы | Ремонт | Шины | Общие Затраты, тыс.руб. | Пробег автосамосвалов, тыс. км |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| # Автосамосвал БелАЗ – 540А | 10 | 3500 | 720 | 950 | 1380 | 2.16 * 40000 | 74 | 50 |  | 3700 |

Таблица3.1.1.9 - Эксплуатационные затраты на экскаватор ЭКГ – 5А.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Канаты | ГСМ | Материалы | Ремонт | Кабели | Общие Затраты на 1 машино - час. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| Экскаватор ЭКГ-5А | 1 | 17 | 12.5 | 110 | 510 | 22.5 | 627 | 4620 |  | 2896 |

Таблица 3.1.1.10 - Эксплуатационные затраты на бульдозер Т - 500.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диз. Топливо | ГСМ | Материалы | Ремонт |  | Общие Затраты, тыс.руб. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| Бульдозер Т- 500 | 3 | 67 | 18.5 | 10.8 | 51.7 | 148 |  | 3705 |  | 1650 |

Таблица 3.1.1.11 - Эксплуатационные затраты на бульдозер ДЭТ - 250.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диз. Топливо | ГСМ | Материалы | Ремонт |  | Общие Затраты, тыс.руб. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| Бульдозер ДЭТ- 250 | 7 | 52 | 14.2 | 8.3 | 39.6 | 114.1 |  | 3705 |  | 2960 |

# Сумма эксплуатационные затраты равняется

Зэк = 3700 + 2896 + 1650 + 2960 = 11206 тыс.руб.

Прочие затраты определяются 10% от всех затрат (заработанная плата, затраты на электроэнергию, затраты на амортизацию горного оборудования, затраты на вспомогательные материалы).

Зпр = (Зп + Зэ + Зам + Зэк ) * 10% = (6293 + 214 + 14958 + 11206) * 10% =             = 3267 тыс.руб.

## Бестранспортная технология вскрыши.

## В основу вскрышных комплексов следует включить экскаватор ЭШ 15 / 90, по своим параметрам наиболее соответствует горнотехническим условиям эксплуатации месторождения.

Бурение скважин осуществляется буровым станком СБШ-250 МН

(принят проектом).

Приведенные затраты по второй схеме вскрышных работ.

# Зпр = Сэш + Еэ * Кj = 9940 + 0.16 * 62476 = 19936000 рублей;

Сэш – эксплуатационная себестоимость экскаватора ЭШ 15/90А,

Сэш = 9940 тыс.руб.

Кj - балансовая стоимость экскаватора ЭШ 15/90А, Кj = 62476 тыс.руб.

## Таблица 3.1.1.12 - Балансовая стоимость экскаватора ЭШ 15/90А

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена, ## тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 39375 |
| Запасные части | 2.5% | тыс.руб. | 984.4 |
| Итого | - | тыс.руб. | 40359.4 |
| Наценка УМТС | 31% | тыс.руб. | 12511.4 |
| Стоимость деревянной тары | 2.3% | тыс.руб. | 928.3 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 4036 |
| Итого | - | тыс.руб. | 57835.1 |
| Заготовительные – складные расходы | 1.2% | тыс.руб. | 694 |
| Итого | - | тыс.руб. | 58529.1 |
| Расходы на комплектацию оборудования | 0.7% | тыс.руб. | 410 |
| Итого | - | тыс.руб. | 58939.1 |
| Монтаж | 6% | тыс.руб. | 3536.3 |
| Всего | - | тыс.руб. | 62476 |

Эксплуатационная себестоимость

Сэкс = Зам + Зэк + Зп + Зэ + Зпр  = 2499 + 3500 +1009 + 2028 + 904 =

= 9940 тыс.руб.

Таблица 3.1.1.13 - Затраты на амортизацию горного оборудования.

| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс.руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭШ 15/90А | 62476 | 4 | 1 | 2499 |

## Таблица 3.1.1.14 - Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка, тыс.руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист ЭШ |  | 2 | 2.2 | 260 | 350 | 200 | 100 | 240 | 10 | 55 | 605 |
| Помощник ЭШ |  | 2 | 2.2 | 260 | 300 | 172 | 86 | 206 | 8 | 47 | 519 |
| Слесарь ЭШ |  | 2 | 2.2 | 260 | 250 | 143 | 71 | 172 | 7 | 39 | 432 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009 |

Таблица 3.1.1.15 - Затраты на электроэнергию.

| Наименования затрат | Единицы измерения. | Расход энергии в год | Цена за единицу измерения, руб. | Годовые затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата по одноставочному тарифу | кВт | 2194500 | 0.224 | 490000 |
| Плата по двухставочному тарифу | кВт | 15200 | 79 | 1200000 |
| Неучтенные затраты 20% |  |  |  | 338000 |
| Всего |  |  |  | 2028000 |

Расход энергии по одноставочному тарифу, Wо = 2194500 кВт;

Расход энергии по двухставочному тарифу, Wд = 15200 кВт;

Wо = Nуст * tмес * Тмес * К * Цот = 1900 * 4620 * 0.25 = 2194500 кВт;

где  Nуст – установленная мощность экскаватора ЭШ 15/90А, Nуст = 1900 кВт;

Wд = Nуст * Тмес * Цдт = 1900 * 8 = 15200 кВт;

Таблица 3.1.1.16 - Эксплуатационные затраты на экскаватор ЭШ 15/90.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Канаты | ГСМ | Материалы | Ремонт | Кабели | Общие Затраты на 1 машино - час. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| Экскаватор ЭЩ 15/90 | 1 | 100 | 39 | 167 | 429 | 30 | 765 | 4620 |  | 3500 |

Прочие затраты

Зпр = (Зп + Зэ + Зам + Зэк )  * 10% = (1009 + 2028 + 2499 + 3500) = 904 тыс.руб.

По результатам расчета определили что приведенные затраты по транспортной технологии равняются  53937000 рублей, а приведенные затраты по бестранспортной технологии 19936000 рублей, следовательно вскрыша будет производится по бестранспортной технологии.

Добычные работы

При запасах песков 1 млн.м3 годовая производительность карьера по единым нормам выработкам  должна составлять 150-250 тыс.м3 .

На основе использования исследований АО “Иргиредмет” и результатов опытно-промышленных работ по извлечению тонкого и мелкого золота, для обогащения песков россыпи  были рекомендованы промывочные приборы ПКБШ-100.

Суточная производительность промприбора составляет 77 м3/ч.

При мощности песков 1,96м. и производительности прибора 77 м3/ч,

более рациональным было решение использовать на добычных работах мобильный экскаватор КАТО-НД-1500 на гусеничном ходу с вместимостью ковша 1.5 м3 с производительностью 88 м3/ч .

Складирование  эфельных отвалов, подачу песков в бункер  обогатительной установки, а также часть инженерных работ выполняется бульдозерами

(Т-170) (принят проектом).

Складирование  галечных отвалов, а также часть инженерных работ выполняется бульдозерами Д – 572Т (ДЭТ- 250) (принят проектом).

Транспортирование песков на промывочный прибор осуществляют автосамосвалы Белаз –540 А (принят проектом).