8 Описание конструкции микропроцессорного блока

Конструкция микропроцессорного блока представляет из себя шасси с размещенными на нем внутренними узлами и блоками прибора. Сверху на шасси устанавливается защитный кожух. Шасси изготавливается из стального листа методом штамповки и условно делится на три составляющие части: днище, задняя стенка и передняя фальш-панель.

На днище шасси крепится узел микропроцессора и блок питания. По бокам днище имеет бортики для крепления защитного кожуха. На задней стенке размещены клемма заземления, разъем для подключения сетевого питающего шнура, гнездо для плавкого предохранителя и 9-контактный разъем для подключения внешних устройств к порту RS232. Кроме того, задняя стенка имеет вентиляционные отверстия, для обеспечения воздушного охлаждения прибора. С внутренней стороны вентиляционные отверстия закрыты защитной тканью, во избежание попадания вовнутрь прибора пыли, и прочих вредных примесей, содержащихся в воздухе в условиях машиностроительного производства. Передняя фальш-панель служит для крепления на ней разъема входного сигнала, сетевого выключателя и блока индикации и клавиатуры и закрывается снаружи лицевой панелью, имеющей соответствующие надписи и маркировки. Защитное стекло индикатора может быть зеленого или темно-оранжевого цвета и крепится на лицевой панели с внутренней стороны. Лицевая панель крепится на фальш-панели при помощи четырех винтов. Сверху на шасси надевается защитный кожух, изготовленный из листового алюминия методом штамповки. Кожух крепится на шасси четырьмя винтами.

Все блоки прибора соединены между собой проводниками с разъемами, для облегчения настройки и ремонта.

Узел микропроцессора выполнен на одной двусторонней печатной плате и содержит в себе микроЭВМ, АЦП и входную цепь. Плата узла микропроцессора крепится к шасси четырьмя винтами, которые вкручиваются во втулки, закрепленные на днище развальцовкой.	 Таким же образом закреплены блок питания и блок индикации и клавиатуры.

Блок питания выполнен на несущей металлической плате, на которой закреплен трансформатор и плата выпрямителя и стабилизатора. На плате выпрямителя и стабилизатора установлена розетка, для подключения нагрузки.

Блок индикации и клавиатуры представляет из себя набор из 8 знаковых индикаторов и 16 клавиш, установленных на одной печатной плате. Так как в результате нажатия на клавиши плата будет испытывать определенную нагрузку, ее толщина выбрана равной 2 мм, что обеспечивает надежную работу паяных соединений клавиш и  индикаторов.