ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1901.280000.000ТЗ

Гл. консультант

И.Н. Нестеренко

Разработчик

К.А. Николаев

Ростов-на-Дону

2000 г.

- Наименование и область применения.

  - Наименование изделия:

Микропроцессорный блок устройства контроля отклонений формы. (далее – Микропроцессорный блок).

  - Область применения:

Системы контроля механической обработки в условиях единичного и мелкосерийного производства.

- Основание для разработки.

  - Учебный план по специальности 19.01.

  - Приказ по университету об утверждении тематики дипломных проектов №184 ст от 17.04.2000г.

- Цель и назначение разработки.

  - Целью разработки является проектирование микропроцессорного блока для применения в составе измерительных комплексов измерения отклонений формы с универсальными программируемыми функциями обработки результатов.

  - Назначение разработки: прием, обработка и выдача в удобном для восприятия виде информации о величине отклонений формы.

- Источники разработки.

  - Курсовой проект по курсу "Системы автоматизированного контроля"

  - Отчет о преддипломной практике.

- Технические требования

  - Состав продукции и требования к конструктивному устройству.

    - Микропроцессорный блок состоит из трех основных частей: микроЭВМ; блок клавиатуры и индикации; блок питания.

    - Габаритные размеры, мм, не более

    - Масса, кг, не более								3

  - Показатели назначения

    - Потребляемая мощность, Вт						≤10

    - Питание от сети переменного тока:

частота, Гц												50

напряжение, В											220

    - Разрядность кода									8

    - Класс точности проектируемого СИ					1,0

    - Предельное значение основной погрешности, %		1,0

    - Дополнительная погрешность, вызванная

изменением внешних условий эксплуатации, %				1,0

    - Время установления показаний, с					0,2

    - Температура окружающего воздуха, С				205

    - Относительная влажность окружающего воздуха, %	3080

    - Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)			84106

(630795)

    - Вибрация:

частота, Гц 												1070

максимальное ускорение, м/c² 								240

    - Удары:

число ударов в минуту										1050

максимальное ускорение, м/с²								1570

длительность импульсов, мс								620

общее число ударов в минуту								1000

  - Требования к надежности

Наработка на отказ ≤1000 ч. измерений при вероятности отказа ≤0,9.

  - Требования к уровню стандартизации					≤60%

  - Требования к технологичности.

Блок должен соответствовать требованиям технологичности в условиях мелкосерийного производства.

  - Требования безопасности.

Безопасность при монтаже, эксплуатации и ремонте должна соответствовать ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ "Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

  - Условия эксплуатации

    - Температура окружающей среды в условиях умеренно-холодного климата по ГОСТ 15.150-69, ºС			20±3

    - Относительная влажность окружающего воздуха, %	       50±15

  - Эстетические и эргономические требования.

    - На наружных частях блока не должно быть дефектов, ухудшающих его внешний вид и влияющих на эксплуатационные показатели качества.

    - Органы управления должны соответствовать эргономическим требованиям, предъявляемым к промышленному оборудованию по ГОСТ 12.2.032-78.

  - Требования к маркировке и упаковке.

    - Упаковка прибора должна соответствовать ГОСТ 13762-86, производиться в закрытом помещении при температуре от +5 до +35 ºС и относительной влажности ≤80%.

    - Маркировка блока должна соответствовать ГОСТ 13762-86

  - Требования к транспортированию и хранению.

    - Блок микропроцессорный транспортируется и хранится в соответствии с ГОСТ 13762-86

    - Блок микропроцессорный должен храниться в сухом, отапливаемом помещении, при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 ºС и относительной влажности ≤80%.

- Экономические показатели.

  - Индекс доходности									2,91

  - Лимитная цена, руб.									2401

  - Точка безубыточности, ед.							65

  - Срок окупаемости, лет								1

- Этапы разработки.

  - Электрическая схема узла микропроцессора				05.04.00.

  - Проектирование печатной платы узла микропроцессора	20.04.00.

  - Проектирование и расчет источника питания			1.05.00.

  - Проектирование платы печатной источника питания		3.05.00.

  - Проектирование блока индикации и клавиатуры			5.05.00.

  - Разработка конструктивного исполнения блока			10.05.00.

  - Написание пояснительной записки						25.05.00.